血液透析管路

Arterial line    动脉管（红）  Venous line    静脉管（蓝）

注意事项

·本品无菌无热原，限用一次，使用后丢弃。

·储放时请避免阳光直射，切勿高温或低温及潮湿的环境存放。

·封口已开或包装有损，请勿使用。

·使用中有漏血请换一条使用。

·若在分叉管或透析器接点处有漏血时，请重新固定，如仍然漏血，必须更换。

·在分叉管或透析器接点处应“衔接紧密”保持无菌，防止感染及漏气。

·必须在医生的指导下使用。

使用说明书

- 材质

本产品主要部件采用医用级聚氯乙烯（PVC）及其它医用高分子材料制造

- 产品特性：

本品血液回路管连接于血液透析器上之体外循环管路，由一组动脉管路及一组静脉管路组成，红色接头为动脉端，蓝色为静脉端；采用医用级PVC、PP和阻燃PE等材质制成。管材质地柔软、透明、光洁且无折管性，可避免通路压力增加或通路不稳定，静脉端滴口室内有滤网可阻挡血块进入病患之静脉血管内；

3.禁忌：

本品血液回路管均可适用并配合一般透析器使用。若接头不能适用于透析器时则禁止使用本品。

- 使用注意事项：

- 本品限在医护人员指导下使用，操作时请依无菌操作技术，无菌有效期二年，使用前请注意产品失效年月，超期禁用以避免污染或感染。

- 注意本品与透析器连接的安全性，随时检视各接头有无松脱现象，以防止血液流失或气泡产生，避免空气进入透析循环中而导致栓塞。将辅助导管装置于洗肾机上，并确定装置恰当以避免运转时造成辅助导管扭曲或纠结。

- 若本品接头处无法密合，或有微气泡或微渗漏产生时，请医护人员排除障碍或重新调整，若无法改善则请换新品。发生异常情形时，请在医护人员指导下适当处理。

- 本品限一次性使用，请勿重复使用。使用后抛弃请依感染性医疗废弃物处理方法以避免感染。

- 本品经环氧乙烷灭菌，无热原。若包装出现破裂或受损，请勿使用。

6） 沿启封口拆开小包装取出WP系列体外循环管路，注意用力均匀避免产生碎末。

7） 开启后使用注意管路相关部位的无菌操作，以及根据机型进行正确安装。