勘察目的及技术要求

本次勘察目的是查明本段隧道埋藏及影响范围内所涉及的各土层的分布状况及特征；提供相应各土层的物理力学性质指标。查明沿线可能存在的不良地质现象、特殊岩土问题，并提出治理措施；对本工程可能涉及的各类岩土工程问题以及拟建场地稳定性和适宜性作出评价。

根据本工程特点应解决的主要工程技术问题如下：

1)查明沿线的地形地貌，地层的结构、埋藏深度、年代、成因类型和分布特征等工程地质条件，提供各土层物理力学性质指标和原位测试参数；

2)查明地下水类型、埋藏条件、补给来源，各相关土层的渗透性及孔隙水压力，特别是要查明⑤2层、⑦、、⑨层中微承压水和承压水的水头和渗透性等水文地质条件。对沿线的水文地质条件作出评价；

3)查明沿线范围不良地质现象的分布情况，如地下障碍物、天然气和可能产生流砂、管涌、震动液化的粉性土、砂土分布范围、厚度、埋深及性质；分析不良地质现象对工程设计、施工可能产生的不利影响和潜在威胁，并提供防治处理意见；

4)查明沿线地基土层的地震效应，确定场地类别，划分对抗震有利、不利和危险地段，按地震烈度7度设防条件下，对地表（江底）下20 m深度范围内的饱和粉砂、砂质粉土判别液化可能性。

5)提供地基土的承载力特征值和设计值及设计所需的各类计算参数（如隧道工程设计参数、沉井井壁摩阻力等），对隧道施工工艺等提出合理建议；

6)对江水、地下水及地基土对混凝土、钢材的腐蚀性作出评价；

7)对拟建场地的稳定性和适宜性作出评价，并提出合理的结论和建议。